|  | Всероссийская олимпиада по технологии 2025-2026 учебный год школьный этап 10-11 КЛАСС Номинация «Техника, технологии и техническое творчество» |
| --- | --- |
| Шифр участника ______________________________ |  |

Практическая работа

Механическая обработка древесины

«Сконструируйте и изготовьте цилиндрические фасонные элементы для декоративной балюстрады»

Технические задания и условия

1. Материал изготовления – сосновый или еловый брусок, 40 × 40 мм.

2. По указанным данным и рисунку разработайте чертёж элемента  декоративной балюстрады:

3. Выполните чертёж в масштабе 1 : 1;

4. Габаритные размеры элемента: длина 80 ± 1 мм, диаметр 25 ± 1 мм.

5. Длину и диаметр шипов для сборки определите самостоятельно.

6. Предельные отклонения размеров готовых изделий ± 1 мм.

7. Образцы не копируйте. Изготавливается только цилиндрический элемент  балюстрады. Количество изделий – 2 шт.

Карта пооперационного контроля к практической работе

Механическая обработка древесины

«Сконструируйте и изготовьте цилиндрические фасонные элементы для декоративной балюстрады»

| № п/п | Критерии оценивания | Баллы | По факту |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наличие рабочей формы (халат, головной убор, защитные очки) | 1 |  |
| 2 | Соблюдение правил безопасных приёмов работы | 1 |  |
| 3 | Культура труда: порядок на рабочем месте, эргономичность | 1 |  |
| 4 | Подготовка станка, инструментов | 2 |  |
| 5 | Разработка рабочего чертежа | 8 |  |
| 6 | Технология изготовления изделий: |  |  |
|  | – подготовка заготовки к работе и крепление её на станке | 3 |  |
|  | – технологическая последовательность изготовления изделий | 6 |  |
|  | – разметка заготовки | 2 |  |
|  | – обоснованность применения чернового и чистового точения | 2 |  |
|  | – точность изготовления готовых изделий в соответствии с разработанным чертежом и техническими условиями | 5 |  |
|  | – качество и чистота обработки изделий | 4 |  |
| 7 | Декоративная отделка | 3 |  |
| 8 | Уборка станка и рабочего места | 1 |  |
| 9 | Время изготовления – 180 минут | 1 |  |
|  | Итого | 40 |  |