|  | Всероссийская олимпиада по труду (технологии) 2025-2026 учебный год школьный этап 10-11 КЛАСС Номинация «Техника, технологии и техническое творчество» |
| --- | --- |
| Шифр участника ______________________________ |  |

Практическая работа

Механическая металлообработка

«Изготовить резьбовую втулку – футорку»

Рис. 1. Рисунок футорки

Технические задания и условия

1. Материал заготовки – сталь Ст45.

2. Габаритные размеры изделия: длина 40 мм; диаметр 30 мм.

3. Диаметр внутреннего сквозного отверстия 10 мм.

4. Длину и диаметр внешней резьбовой части футорки определите  самостоятельно.

5. Выполните его чертёж резьбовой втулки в масштабе 1 : 1.

6. Выполните и укажите на чертеже фаску с правого и левого торца заготовки.

Размер каждой фаски – 2 × 45º.

7. Характеристика наружной резьбы – М 16 × 1,5.

8. Изготовьте резьбовую втулку по чертежу, разработанному самостоятельно. Произведите все необходимые технологические операции изготовления изделия,  кроме нарезания наружной резьбы.

9. Заусенцы притупите (зачистите).

10. Предельные отклонения готового изделия ± 0,1 мм.

Карта пооперационного контроля к практической работе

Ручная металлообработка

«Изготовить резьбовую втулку – футорку»

| № п/п | Критерии оценивания | Баллы | По факту |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наличие рабочей формы (халат, головной убор, защитные очки) | 1 |  |
| 2 | Соблюдение правил техники безопасности | 1 |  |
| 3 | Культура труда (порядок на рабочем месте, эргономичность) | 1 |  |
| 4 | Разработка чертежа | 8 |  |
| 5 | Подготовка станка к работе, установка резцов | 2 |  |
| 6 | Подготовка заготовки и крепление её на станке | 2 |  |
| 7 | Технология изготовления изделия: |  |  |
|  | – технологическая последовательность изготовления изделия | 5 |  |
|  | – точность изготовления готового изделия в соответствии с чертежом | 8 |  |
|  | – выполнение фасок на торцах заготовки | 4 |  |
|  | – качество и чистота обработки готового изделия | 5 |  |
| 8 | Отрезание заготовки на станке | 1 |  |
| 9 | Уборка станка и рабочего места | 1 |  |
| 10 | Время изготовления – 180 минут | 1 |  |
|  | Итого | 40 |  |