|  | Всероссийская олимпиада по технологии 2025-2026 учебный год школьный этап 10-11 КЛАСС Номинация «Техника, технологии и техническое творчество» |
| --- | --- |
| Шифр участника ______________________________ |  |

Практическая работа

Ручная металлообработка

«Изготовьте крепёжный элемент»

Фрагмент эскиза изделия

Технические задания и условия

1. Материал изготовления – сталь Ст3. Толщина заготовки 2 мм.

2. Габаритные размеры: длина 70 ± 0,5 мм, ширина 38 ± 0,5 мм.

2.1. Самостоятельно определите и укажите на чертеже радиусы закруглений  элемента крепления.

2.2. В заготовке просверлите три отверстия диаметром 5 мм.

2.3. Внутренний прямоугольный паз замените отверстием диаметром 10 мм.

(Расположение центра отверстия определите самостоятельно.)

3. По указанным данным и изображению скорректируйте изделие и выполните чертёж.

3.1. Выполните чертёж в масштабе 1 : 1;

3.2. Изготовьте изделие по чертежу;

3.3. Выполните зенковку трёх отверстий с одной стороны диаметром 8 мм.

4. Финишная чистовая обработка главной плоскости и кромок до металлического блеска.

5. Предельные отклонения готового изделия ± 0,5 мм.

Карта пооперационного контроля к практической работе

Ручная металлообработка

«Изготовьте крепёжный элемент»

| № п/п | Критерии оценивания | Баллы | По факту |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наличие рабочей формы (халат, головной убор) | 1 |  |
| 2 | Соблюдение правил техники безопасности | 1 |  |
| 3 | Культура труда (порядок на рабочем месте, эргономичность) | 1 |  |
| 4 | Подготовка рабочего места, материала, инструментов | 1 |  |
| 5 | Разработка чертежа модернизированного изделия | 7 |  |
| 6 | Технология изготовления изделия: |  |  |
|  | – разметка заготовки в соответствии с чертежом | 5 |  |
|  | – технологическая последовательность изготовления изделия в соответствии с чертежом | 4 |  |
|  | – разметка и сверление заготовки | 2 |  |
|  | – зенковка трёх отверстий | 2 |  |
|  | – закругление краёв изделия | 2 |  |
|  | – точность изготовления готового изделия в соответствии с чертежом | 7 |  |
|  | – качество и чистовая обработка готового изделия | 5 |  |
| 7 | Уборка рабочего места | 1 |  |
| 8 | Время изготовления – 180 минут | 1 |  |
|  | Итого | 40 |  |