|  | Всероссийская олимпиада по технологии 2025-2026 учебный год Школьный этап 7 КЛАСС Номинация «Техника, технологии и техническое творчество» |
| --- | --- |
| Шифр участника ______________________________ |  |

Практическая работа

Ручная обработка древесины

«Сконструируйте и изготовьте модель дорожного знака «Велосипедная дорожка» на стойке для моделирования дорожных ситуаций»

Технические задания и условия

1. С помощью представленного изображения разработайте чертёж модели  дорожного знака:

- материал изготовления основания – брусок 50 × 40 × 40 мм (сосна, ель);

- габаритные размеры основания – 45 × 20 × 20 мм;

- материал изготовления стойки и знака – фанера, толщина 5 мм;

- габаритные размеры стойки 100 × 10 × 5 мм;

- габаритные размеры верхней части знака – диаметр 37 мм;

2. Выполните чертёж основания, стойки и верхней части знака в масштабе 1:1.

3. Изготовьте изделие по чертежу.

4. Предусмотрите возможность соединения элементов конструкции (без применения клея, гвоздей или шурупов).

5. Предельные отклонения на габаритные размеры готовой модели дорожного знака  ±1 мм.

6. Выполните оформление знака с применением цветных карандашей.

7. Произведите сборку изделия.

Карта пооперационного контроля к практической работе

Ручная обработка древесины

«Сконструируйте и изготовьте модель дорожного знака «Велосипедная дорожка» на стойке для моделирования дорожных ситуаций»

| № п/п | Критерии оценивания | Баллы | По факту |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наличие рабочей формы (халат, головной убор) | 1 |  |
| 2 | Соблюдение правил безопасных приёмов работы | 1 |  |
| 3 | Культура труда: порядок на рабочем месте, эргономичность | 1 |  |
| 4 | Разработка чертежей деталей: – основание; – стойка; – верх знака | 2 2 1 |  |
| 5 | Технология изготовления изделия: |  |  |
|  | – разметка заготовок в соответствии с чертежом | 3 |  |
|  | – технологическая последовательность изготовления изделия | 2 |  |
|  | – точность изготовления готового изделия в соответствии с чертежом и техническим заданием | 8 |  |
|  | – качество и чистовая обработка готового изделия | 5 |  |
|  | – выбор способа соединения деталей | 4 |  |
| 6 | Качество соединения деталей | 5 |  |
| 7 | Декоративная отделка и дизайн | 3 |  |
| 8 | Уборка рабочего места | 1 |  |
| 9 | Время изготовления – 180 минут | 1 |  |
|  | Итого | 40 |  |