|  | Всероссийская олимпиада по технологии 2025-2026 учебный год Школьный этап 7 КЛАСС Номинация «Техника, технологии и техническое творчество» |
| --- | --- |
| Шифр участника ______________________________ |  |

Практическая работа

Ручная металлообработка

«Сконструируйте и изготовьте рабочую часть зубчатого шпателя в форме равнобедренной трапеции, соблюдая технические условия»

Технические задания и условия

1. Материал изготовления: сталь Ст3, толщина 1 мм.

2. Габаритные размеры заготовки: длина 100 мм; ширина 70 мм.

3. Длина нижнего основания трапеции - 100 мм, длина верхнего основания трапеции – 80 мм. Высоту трапеции определите самостоятельно.

4. На средней линии трапеции выполните два симметричных отверстия диаметром 5 мм. Отверстия расположите на расстоянии 15 мм от правой и левой боковых сторон трапеции.

5. По всей длине нижнего основания выполните угловые пазы. Глубина паза – 7 мм. Максимальная ширина паза – 10 мм. Расстояние между краями двух пазов – 3 мм.

6. В соответствии с техническими условиями выполните чертёж и изготовьте изделие.

7. Предельные отклонения размеров готового изделия ±0,1 мм.

8. Острые грани верхнего основания трапеции скруглите. Чистовую обработку пластей и кромок выполните шлифовальной шкуркой средней зернистости.

Карта пооперационного контроля к практической работе

Ручная металлообработка

«Сконструируйте и изготовьте рабочую часть зубчатого шпателя в форме равнобедренной трапеции, соблюдая технические условия»

| № п/п | Критерии оценивания | Баллы | По факту |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наличие рабочей формы (халат, головной убор) | 1 |  |
| 2 | Соблюдение правил безопасных приёмов работы | 1 |  |
| 3 | Соблюдение порядка на рабочем месте. Культура труда | 1 |  |
| 4 | Чертёж изделия | 5 |  |
| 5 | Технология изготовления изделия: |  |  |
|  | – технологическая последовательность изготовления изделия | 8 |  |
|  | – разметка заготовки в соответствии чертежом | 2 |  |
|  | – разметка и сверление отверстий | 2 |  |
|  | – изготовление угловых пазов | 4 |  |
|  | – скругление верхних сторон заготовки | 3 |  |
|  | – точность изготовления готового изделия в соответствии с чертежом и техническими условиями | 8 |  |
|  | – качество и чистовая обработка изделия | 3 |  |
| 6 | Уборка рабочего места | 1 |  |
| 7 | Время изготовления – 180 минут | 1 |  |
|  | Итого | 40 |  |