|  | Всероссийская олимпиада по труду (технологии) 2025-2026 учебный год школьный этап 7 КЛАСС Номинация «Культура дома, дизайн и технологии» |
| --- | --- |
| Шифр участника ______________________________ |  |

Длительность выполнения практической работы

по обработке швейного изделия или узла составляет 2 часа (120 минут).

Практическая работа

«Выполнение отделочного шва с кантом накладного»

Задание. Выполните на швейной машине отделочный шов с кантом накладой.

Материалы и инструменты: гладкокрашеная ткань размером 18 см × 8 см – 2 детали, 18 см × 4,5 см – 1 деталь (другого цвета); рабочая коробка или папка  с инструментами и приспособлениями.

Последовательность выполнения

|  | 1. Полоску отделочной ткани сложить вдвое (кант) изнаночной стороной вовнутрь и приутюжить. 2. Притачать сложенную полоску (кант) швом шириной 7-8 мм к одной из основных деталей, уравнять припуски, поставить закрепки 3. Подогнуть срез второй основной детали на 15 мм на изнаночную сторону и заутюжить 4. Наложить вторую основную деталь на первую с кантом, уравнять срезы 5. Настрочить вторую основную деталь на первую основную деталь швом шириной 2-3 мм от сгиба второй основной детали, поставить закрепки 6. Шов приутюжить |
| --- | --- |

Самоконтроль:

- Машинные строчки должны быть ровные и аккуратные.

- Ширина выполняемых швов должна соответствовать заданным величинам.

- Отсутствие строчек временного назначения.

- Наличие машинных закрепок.

- Качество ВТО.

- Соблюдение правил техники безопасности.

Максимальное количество: 20 баллов.

Карта пооперационного контроля к практической работе

«Выполнение отделочного шва с кантом накладного»

| № п/п | Критерии пооперационного контроля | Баллы | Баллы по факту |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Соблюдение правил раскроя | 1 |  |
| 2 | Соответствие выкроенных деталей заданным параметрам | 1,5 |  |
| 3 | Равномерность ширины подгиба припуска на одной из основных деталей шва | 1,5 |  |
| 4 | Ровность строчки примётывания и притачивания канта к одной из основных деталей шва (0,7–0,8 см) | 3 |  |
| 5 | Проверить совмещение срезов канта и основных деталей с изнаночной стороны шва | 2 |  |
| 6 | Проверить ширину шва настрачивания (0,2–0,3 см) | 2,5 |  |
| 7 | Проверить ширину канта по всей длине шва | 2,5 |  |
| 8 | Проверить наличие закрепок (0,5–0,7 см) | 2 |  |
| 9 | Проверить окончательную отделку детали (обрезка ниток, удаление стежков временного назначения) | 1,5 |  |
| 10 | Проверить качество влажно-тепловой обработки | 1,5 |  |
| 11 | Соблюдение техники безопасной работы | 1 |  |
|  | Итого | 20 |  |