|  | Всероссийская олимпиада по технологии 2025-2026 учебный год школьный этап 8-9 КЛАСС Номинация «Техника, технологии и техническое творчество» |
| --- | --- |
| Шифр участника ______________________________ |  |

Практическая работа

Механическая металлообработка

«Изготовьте ступенчатый упор с отверстием для штатива профессиональной видеокамеры»

Рисунок изделия

Технические задания и условия

1. С помощью представленного изображения разработайте чертёж упора.

2. Материал заготовки – сталь Ст45.

3. По осевой линии заготовки просверлите сквозное отверстие диаметром 5 мм.

4. Габаритные размеры ступеней приведены в таблице.

| Названия ступеней | Внешний диаметр | Внутренний диаметр | Длина ступени |
| --- | --- | --- | --- |
| Большая | 20 мм | 5мм | 10 мм |
| Средняя | 15 мм |  | 7 мм |
| Малая | 10 мм |  | 5 мм |

5. Укажите фаски на чертеже ступеней упора 1 × 45º.

6. Выполните чертёж ступенчатого упора в масштабе 1 : 1.

7. Изготовьте ступенчатый упор по чертежу и заданным размерам.

8. Предельные отклонения готовых изделий ± 0,1 мм.

Карта пооперационного контроля к практической работе

Ручная металлообработка

«Изготовьте ступенчатый упор с отверстием для штатива профессиональной видеокамеры»

| № п/п | Критерии оценивания | Баллы | По факту |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наличие рабочей формы (халат, головной убор, защитные очки) | 1 |  |
| 2 | Соблюдение правил техники безопасности | 1 |  |
| 3 | Культура труда (порядок на рабочем месте, эргономичность) | 1 |  |
| 4 | Разработка чертежа | 6 |  |
| 5 | Подготовка станка к работе, установка резцов и свёрл | 4 |  |
| 6 | Подготовка заготовки и крепление её на станке | 2 |  |
| 7 | Технология изготовления изделий: |  |  |
|  | – технологическая последовательность изготовления изделия | 5 |  |
|  | – точность изготовления готового изделия в соответствии с чертежом | 12 |  |
|  | – качество и чистота обработки готовых изделий | 4 |  |
| 8 | Отрезание заготовок на станке | 2 |  |
| 9 | Уборка станка и рабочего места | 1 |  |
| 10 | Время изготовления – 180 минут | 1 |  |
|  | Итого | 40 |  |