|  | Всероссийская олимпиада по технологии 2025-2026 учебный год школьный этап 8-9 КЛАСС Номинация «Техника, техноогии и техническое творчество» |
| --- | --- |
| Шифр участника ______________________________ |  |

Практическая работа

Ручная металлообработка

«Изготовьте комплект специальных крепёжных полос для мебельного производства (количество – 3 шт.)»

Рисунок изделия в упрощённом виде

Технические задания и условия

1. С помощью представленного изображения разработайте чертёж крепёжных  пластин.

2. Материал изготовления – сталь Ст3. Толщина заготовки 2–3 мм.

3. Габаритные размеры:

1-я пластина – длина 75 ± 0,5 мм, ширина 20 ± 0,5 мм;

2-я пластина – длина 55 ± 0,5 мм, ширина 18 ± 0,5 мм;

3-я пластина – длина 35 ± 0,5 мм, ширина 16 ± 0,5 мм.

4. Диаметр и количество отверстий:

1-я пластина – диаметр 6 мм, количество отверстий 5;

2-я пластина – диаметр 6 мм, количество отверстий 4;

3-я пластина – диаметр 4 мм, количество отверстий 3.

5. Все отверстия должны быть расположены на осевой линии крепёжных полос на равном расстоянии друг от друга. Радиусы закругления углов полос определите самостоятельно и укажите на чертеже.

6. Выполните чертёж каждой полосы в масштабе 1 : 1.

7. Изготовьте 3 детали по чертежу и заданным размерам.

8. Финишная чистовая обработка одной плоскости и кромок до металлического блеска.

9. Предельные отклонения готовых изделий ± 0,5 мм.

Карта пооперационного контроля к практической работе

Ручная металлообработка

«Изготовьте комплект специальных крепёжных полос для мебельного производства (количество – 3 шт.»

| № п/п | Критерии оценивания | Баллы | По факту |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наличие рабочей формы (халат, головной убор) | 1 |  |
| 2 | Соблюдение правил техники безопасности | 1 |  |
| 3 | Культура труда (порядок на рабочем месте, эргономичность) | 1 |  |
| 4 | Подготовка рабочего места, материала, инструментов | 1 |  |
| 5 | Разработка чертежа | 6 |  |
| 6 | Технология изготовления изделия: |  |  |
|  | – разметка заготовок в соответствии с чертежом | 4 |  |
|  | – технологическая последовательность изготовления изделий в соответствии с чертежом | 4 |  |
|  | – разметка и сверление заготовок | 4 |  |
|  | – закругление углов изделий | 4 |  |
|  | – точность изготовления готовых изделия в соответствии с чертежом | 8 |  |
|  | – качество и чистовая обработка готовых изделий | 4 |  |
| 7 | Уборка рабочего места | 1 |  |
| 8 | Время изготовления – 180 минут | 1 |  |
|  | Итого | 40 |  |