|  | Всероссийская олимпиада по труду (технологии) 2025-2026 учебный год школьный этап 8 КЛАСС Номинация «Культура дома, дизайн и технологии» |
| --- | --- |
| Шифр участника ______________________________ |  |

Длительность выполнения практической работы

по обработке швейного изделия или узла составляет 2 часа (120 минут).

Практическая работа

«Обработка декоративного хлястика»

Перед началом работы внимательно прочитайте задание, ознакомьтесь с объектом труда и проверьте наличие всех материалов для работы.

| Задание: | Материалы: |
| --- | --- |
| Выполните обработку хлястика и пришейте его к основной детали двумя пуговицами | Основная деталь 12×20 см. Две детали хлястика 17×6 см. Пуговицы (с двумя отверстиями) 2 шт. |
| Хлястик ‒ декоративная деталь, применяющаяся вместо пояса на спинке швейного изделия для придания ему большей приталенности. |  |

Последовательность выполнения и графическое изображение

| Описание операции | Графическое изображение |
| --- | --- |
| 1. Сложить детали хлястика лицевыми сторонами внутрь, уравнивая срезы. Сколоть. Сметать детали. |  |
| 2. Обтачать по периметру шириной шва 0,5-0,7 см (1). Посередине длинной стороны строчку прервать на 5 см для отверстия, через которое можно будет вывернуть деталь. Высечь припуски шва в углах, вывернуть деталь, выправить углы. |  |
| 3. Выметать шов обтачивания прямыми стежками (2), выправляя шов обтачивания «в раскол». Заправить внутрь открытый участок. |  |
| 4. Открытый участок зашить потайными стежками (3). Удалить стежки временного назначения. Приутюжить хлястик. |  |
| 5. Отстрочить хлястик отделочной строчкой (4) на расстоянии 0,7-1 см. |  |
| 6. Прикрепить хлястик двумя пуговицами к основной детали в соответствии с разметкой. Выполнить ВТО. |  |

Карта пооперационного контроля к практической работе

Обработка декоративного хлястика

| № п/п | Критерии оценивания | Баллы | По факту |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Правильная организация рабочего места, наличие формы (да/нет). | 2 |  |
| 2. | Ширина хлястика по всей длине одинакова (да/нет). | 4 |  |
| 3. | Качество высеченных и выправленных углов (да/нет). | 4 |  |
| 4. | Качество вымётывания края детали на ребро (да/нет). | 4 |  |
| 5. | Ширина отделочной строчки (7-10) ±1 мм. | 6 |  |
| 6. | Наличие закрепок, их оптимальная длина (7-10) ±1 мм. | 2 |  |
| 7. | Качество выполнения потайного стежка (да/нет). | 4 |  |
| 8. | Правильное расположение верхней детали хлястика относительно основной детали (да/нет). | 4 |  |
| 9. | Качество крепления пуговиц (да/нет). | 4 |  |
| 10. | Качество ВТО готовой работы (да/нет). | 4 |  |
| 11. | Соблюдение безопасных приёмов труда (да/нет). | 2 |  |
|  | Итого: | 20 |  |